配置夹具的moveit：

前置工作：

修改夹具的urdf

夹具urdf位于urdf_source目录下

urdf_source

└── grippers

├── Allegro

├── Barrett

├── fetch_gripper

├── franka_panda

├── gripper_pyb_info.pk

├── h5_hand

├── HumanHand

├── jaco_robot

├── Manuals

├── panda_arm.urdf

├── robotiq_2finger

├── robotiq_3finger

├── sawyer

├── shadow_hand

└── wsg_50

也可于https://github.com/IRVLUTD/isaac_sim_grasping下载

对所有./meshes/...修改为当前包名，如当前包名为barrett_description，则应修改为package://barrett_description/meshes/...

然后在工作区下编译catkin_make并且source devel/setup.sh

在ros工作区下roslaunch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch

后续具体配置见MoveIt Setup Assistant

配置生成新的moveit包后运行demo.launch证明配置成功

在MotionPlanning中可对关节进行控制，也可以在moveit_assistant的Planning Group中选择配置moveit的不同规划组。

Moveit连接Isaac sim：

使用上面新生成的moveit配置控制仿真环境中的机械臂

- franka_isaac_execution.launch

- 把panda_moveit_config改成由moveit_assistant生成的新包名，如new_robot或者only_arm

- <include file="$(find panda_moveit_config)/launch/planning_context.launch">

- <arg name="load_robot_description" value="true"/>

- </include>

- <include file="$(find panda_moveit_config)/launch/move_group.launch">

- 先启动仿真环境，再启动isaac_moveit文件夹下的launch文件

- 配置ActionGraph

- 在Isaac sim中配置Actiongraph来发布ros节点。

- 设置Targetprim：

- ROS1 Publish Transform Tree:.../base_link

- ROS1 Publish Joint State:.../base_link

- Articulation Controller:.../base_link

- 配置成功后点击play，在终端中输入rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tree可以看到如下tf图：

- 输入rostopic echo /joint_states

- ---

- header:

- seq: 1997

- stamp:

- secs: 1722500525

- nsecs: 907341718

- frame_id: ''

- name:

- - hand_joint

- - left_wheel_joint

- - right_wheel_joint

- - servo_link1_joint

- - servo_link2_joint

- - L_joint1

- - L_joint2

- - L_joint3

- - L_joint4

- - L_joint5

- - L_joint6

- - L_drive_joint

- - L_left_finger_joint

- - L_left_inner_knuckle_joint

- - L_right_outer_knuckle_joint

- - L_right_finger_joint

- - L_right_inner_knuckle_joint

- - R_joint1

- - R_joint2

- - R_joint3

- - R_joint4

- - R_joint5

- - R_joint6

- - R_drive_joint

- - R_left_finger_joint

- - R_left_inner_knuckle_joint

- - R_right_outer_knuckle_joint

- - R_right_finger_joint

- - R_right_inner_knuckle_joint

- position: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4475296347081661, 0.4475296347081661, 0.4475296347081661, 0.4475296347081661, 0.4475296347081661, 0.4475296347081661, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

- velocity: []

- effort: []

- Actiongraph代码配置

- # Creating a action graph with ROS component nodes

- try:

- og.Controller.edit(

- {"graph_path": "/ActionGraph", "evaluator_name": "execution"},

- {

- og.Controller.Keys.CREATE_NODES: [ # 创建节点

- ("OnImpulseEvent", "omni.graph.action.OnImpulseEvent"),

- ("ReadSimTime", "omni.isaac.core_nodes.IsaacReadSimulationTime"),

- ("PublishJointState", "omni.isaac.ros_bridge.ROS1PublishJointState"),

- ("SubscribeJointState", "omni.isaac.ros_bridge.ROS1SubscribeJointState"),

- ("ArticulationController", "omni.isaac.core_nodes.IsaacArticulationController"),

- ("PublishTF", "omni.isaac.ros_bridge.ROS1PublishTransformTree"),

- ("PublishClock", "omni.isaac.ros_bridge.ROS1PublishClock"),

- ],

- og.Controller.Keys.CONNECT: [ # 节点连接

- ("OnImpulseEvent.outputs:execOut", "PublishJointState.inputs:execIn"),

- ("OnImpulseEvent.outputs:execOut", "SubscribeJointState.inputs:execIn"),

- ("OnImpulseEvent.outputs:execOut", "PublishTF.inputs:execIn"),

- ("OnImpulseEvent.outputs:execOut", "PublishClock.inputs:execIn"),

- ("OnImpulseEvent.outputs:execOut", "ArticulationController.inputs:execIn"),

- ("ReadSimTime.outputs:simulationTime", "PublishJointState.inputs:timeStamp"),

- ("ReadSimTime.outputs:simulationTime", "PublishClock.inputs:timeStamp"),

- ("ReadSimTime.outputs:simulationTime", "PublishTF.inputs:timeStamp"),

- ("SubscribeJointState.outputs:jointNames", "ArticulationController.inputs:jointNames"),

- ("SubscribeJointState.outputs:positionCommand", "ArticulationController.inputs:positionCommand"),

- ("SubscribeJointState.outputs:velocityCommand", "ArticulationController.inputs:velocityCommand"),

- ("SubscribeJointState.outputs:effortCommand", "ArticulationController.inputs:effortCommand"),

- ],

- og.Controller.Keys.SET_VALUES: [ # 设置节点的值

- # Setting the /Franka target prim to Articulation Controller node

- ("ArticulationController.inputs:usePath", True),

- ("ArticulationController.inputs:robotPath", FRANKA_STAGE_PATH),

- ("PublishJointState.inputs:targetPrim", [usdrt.Sdf.Path(FRANKA_STAGE_PATH)]),

- ("PublishTF.inputs:targetPrims", [usdrt.Sdf.Path(FRANKA_STAGE_PATH)]),

- ],

- },

- )

- 更改蓝色部分为自己的路径

注意：选择targetPrim时要绑定到物体的base_link上，因为2023.1.1版本的Isaac sim把ArticulationAPI绑定到了base_link上，而不是物体本身。

- Urdf->USD:

- 在Isaac sim的左上角打开Isaac Unit→Workflows→URDF Importer

- 如果没有urdf只有xacro文件可以使用rosrun xacro xacro yourfile.xacro > filename.urdf进行转化。

- 机械臂和夹具在仿真环境中拼接：

- 两种方法：

- Assemble

- 手动添加Joint

- 把夹具移动到机械臂末端合适的位置，在把机械臂末端的link和夹具的base_link之间添加上joint。Body0是父link，body1是子link

Ir100：

- 描述文件：

- 配置好的moveit

- Ir100的tf树：

- Ir100的USD：

- ~/shiys/new_robot.usd

- 目前一直有问题，还在调。。。

- 可能的解决方法：

- 不使用仿真环境发布/tf，用demo.launch发布，接着启动isaac_moveit目录下的ir100.launch

- 修改USD，在xacro文件中添加一个真正的base_link（不含有visual和collision的，用于在仿真环境中添加Articulation Root）→Urdf→USD

- 。。。

- 一些烂七八糟的：

手改urdf拼接panda_arm和allergo_hand：

⬅这是moveit。

⬅这是机械臂和手拼接后的xacro文件，代码里写了注解。

Roslaunch panda_allergo_v2 demo.launch